Technická zpráva

Obsah:

1.	Identifikační údaje	2

1.1.	Stavba a objekt	2

1.2.	Objednatel	2

1.3.	Zhotovitel studie	2

2.	Určení studie	2

2.1.	Předmět studie	3

2.1.1.	Kategorie a třída komunikace	3

2.1.2.	Charakteristiky mostních objektů a konstrukcí	3

2.2.	Určení zájmové oblasti studie	3

2.2.1.	Charakteristika krajiny, obce a lokality, vztah k okolí	3

2.2.2.	Začátek a konec trasy	3

2.2.3.	Dotčené a související objekty	3

2.2.4.	Ostatní omezení a požadavky	3

2.3.	Účel a cíle studie	4

2.3.1.	Posouzení návrhu trasy a umístění objektu	4

2.3.2.	Řešení problematických úseků s mimoúrovňovým křížením	4

2.3.3.	Prověření účelnosti a proveditelnosti objektu	4

2.3.4.	Posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě objektu	4

2.3.5.	Posouzení technologického postupu výstavby objektu	5

2.3.6.	Architektonické řešení lávky	5

2.3.7.	Technicko-ekonomické porovnání variant	6

2.4.	Rozsah studie	6

2.4.1.	Předpokládané využití studie	6

2.4.2.	Předcházející a navazující stupně dokumentace	6

2.5.	Plánovací podklady	7

2.5.1.	Rozvojový dokument	7

2.5.2.	Územně plánovací dokumentace	7

2.6.	Dopravně inženýrské údaje	7

2.6.1.	Prognózy rozvoje dopravy	7

2.6.2.	Výsledky sběru dat a průzkumů	7

2.6.3.	Požadovaná kategorie komunikací a jejich prostorová úprava	7

2.7.	Mapové a technické podklady	7

2.7.1.	Mapové podklady	7

2.7.2.	Geotechnické podklady	7

2.7.3.	Hydrotechnické údaje	7

2.8.	Předchozí studie	8

2.9.	Ostatní podklady a informace	8

3.	Požadavky	8

3.1.	Základní parametry	8

3.1.1.	Zatížení, volná výška, prostorové uspořádání	8

3.1.2.	Technologie a postup výstavby	8

3.2.	Požadavek variantního řešení	8

3.2.1.	Základní náležitosti	8

3.2.2.	Podmiňující předpoklady	9

3.2.3.	Dopady stavby	9

3.2.4.	Vyhodnocení studijních prací	9

3.3.	Požadavky na zajištění průzkumů	9

# Identifikační údaje

## Stavba a objekt

| Stavba | Lávka u Černé silnice přes Jizeru u Kofoly, Mnichovo Hradiště |
| --- | --- |
| Katastrální obec | Mnichovo Hradiště [536326] |
| Katastrální území | Mnichovo Hradiště [624926] Klášter Hradiště nad Jizerou [665517] |
| Okres | Mladá Boleslav |
| Kraj | Středočeská kraj |
| Stupeň dokumentace | ST technická studie proveditelnosti |
| Bod křížení | Osa mostu s osou vodního toku Ploučnice |
| Staničení | Komunikace nestaničena |
| Výška hladiny | Q100=220.98m n.m. |

## Objednatel

| Investor | Město Mnichovo Hradiště, Obec Klášter Hradiště nad Jizerou |
| --- | --- |
| Uvažovaný správce | Město Mnichovo Hradiště, Obec Klášter Hradiště nad Jizerou |

## Zhotovitel studie

| Projektant | Projektová kancelář VANER s.r.o. V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 7, tel. 485 152 533 |
| --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Tomáš Humpal |

# Určení studie

Studie je zpracována pro zjištění a posouzení možností řešení přechodu přes Jizeru u areálu Kofoly propojující dvě katastrální území Mnichovo Hradiště a Klášter Hradiště nad Jizerou.

Rozsah projektového stupně STUDIE respektuje požadavky TKPD (technicko-kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací). Na tyto předpisy se odkazuje i stavební zákon (viz vyhláška č.499/2006 Sb. § 1 odst.3, resp. zákon č.183/2006 Sb. § 194 odst.c). TKPD jasně stanovuje rozsah projektu pro jednotlivé stupně včetně obsahu technické zprávy, výkresové dokumentace i požadavky na statické posouzení.

Studie je zpracována za účelem zjištění proveditelnosti a posouzení vhodnosti jednotlivých variant podle různých kritérií. Mezi kritéria nepatří pouze cena, ale rovněž provozní a údržbové náklady, životnost konstrukce, možnosti budoucího rozvoje oblasti (rozšíření cyklostezky, zpřístupnění výrobních areálů a skladů, apod.), nutnost provizorních konstrukcí během stavby, atd.

## Předmět studie

### Kategorie a třída komunikace

Nová lávka vytvoří spojení pro pěší provoz mezi Mnichovým Hradištěm a Klášter Hradištěm nad Jizerou, tím dojde k obnovení historického spojení zajišťované v minulosti historickou dřevěnou konstrukcí, po které v tuto chvílí zůstalo pouze jedna opěra na levém břehu, která bude pravděpodobně využita při budování nové konstrukce.

Umístění lávky je v těsné blízkosti areálu Kofola na levém břehu Jizery.

### Charakteristiky mostních objektů a konstrukcí

S ohledem na prostorové možnosti v oblasti umístění lávky jsou navrženy 3 varianty umístěné ve stejném místě.

Varianta	A) svařované ocelové I profily s proměnnou výškou spřažené s betonovou deskou.

Varianta	B) zavěšená konstrukce s jednostranným pylonem a lehkou mostovkou.

Varianta	C)    visutá konstrukce po vzoru lávky GREENWAY

Součástí objektu lávky bude i zbudování spojovacího nájezdu z vyztuženého násypu v kombinaci s klasickým násypem.

## Určení zájmové oblasti studie

### Charakteristika krajiny, obce a lokality, vztah k okolí

Lávka se nachází v intravilánu města Mnichovo hradiště (areál Kofola) na rozhraní dvou katastrálních území: Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou.

Na levobřežní straně se nachází areál kofoly a původní opěrou historického mostu, na pravobřežní straně vede směrem kolmo k areálu polní cesta, která bude v rámci objektu lávky zvýšena na úroveň nivelety lávky pomocí násypů se spádem do 8%.

Přemostění výrazně vylepší komfort přechodu pěších a cyklistů přes Jizeru a obnoví historické spojení mezi městy.

### Začátek a konec trasy

Napojovací body na stávající dopravní infrastrukturu jsou dány povrchem komunikace u areálu Kofoly na levobřežní straně a polní cestou na pravobřežní straně. Součástí řešení jsou i úpravy pravobřežní polní cesty násypy.

### Dotčené a související objekty

Ve stupni studie nejsou zcela vyjasněné všechny objekty stavby. V zásadě se ovšem bude jednat o jeden objekt: lávka včetně násypů na pravobřežní straně.

### Ostatní omezení a požadavky

Stavba je především limitována napojovacími body na stávající dopravní infrastrukturu. Současně je nutno respektovat výšku hladiny Q100 podle platných norem a požadavky Povodí Jizery na zachování odpovídající šířky průtočného profilu. Dále je nutno zohlednit dostupnost areálu firmy Kofola a to i během stavby.

## Účel a cíle studie

### Posouzení návrhu trasy a umístění objektu

Navržená trasa respektuje veškerá kritéria a pomocí vyrovnávacího násypu na pravobřežní straně bude plynule navázáno na okolní dopravní infrastrukturu. Spád max 8%.

Umístění lávky v místě historické konstrukce.

### Řešení problematických úseků s mimoúrovňovým křížením

S ohledem na charakter stavby je tento odstavec bezpředmětný.

### Prověření účelnosti a proveditelnosti objektu

K řešení objektu přemostění bylo přistoupeno s ohledem na žádost měst Mnichovo Hradiště a Klášter Hradiště nad Jizerou, pro usnadnění přechodu pěší a cyklistické dopravy.

V rámci této studie jsou řešeny 3 varianty s ohledem nejen na ekonomické aspekty, ale i na limitní podélné spády, zasazení do krajiny, apod.

### Posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě objektu

Konstrukce nemá s ohledem na její umístění a charakter negativní vliv na životní prostředí.

Stavbou narušená stávající vegetace bude nahrazena novou výsadbou.

### Posouzení technologického postupu výstavby objektu

Jelikož na místě již dlouhá léta není původní konstrukce, jsou si všechny varianty, co se týče přístupnosti v průběhu stavby rovné, rozdílem je délka výstavby. Zároveň všechny varianty vyžadují úpravu pravého břehu na vyrovnání nivelety přístupové cesty k lávce.

U každé varianty je stručně popsaný postup výstavby

Varianta A – Spřažená ocelo-betonová konstrukce

- Vybudování opěr (upravení stávající)

- Připevnění ložisek a osazení hlavních nosníků (svařovaných)

- Zavětrování nosníků (montážně), příprava bednění, betonáž mostovky

- Odbednění mostovky, osazení záchytného zařízení, dokončovací práce

Při vhodně zvoleném postupu není nutné montážní podepření, bude ovšem třeba těžkých jeřábů pro osazení nosníků samostatně nebo v roštu.

Varianta B – Zavěšená konstrukce ocelovou mostovkou

- Vybudování opěr (upravení stávající) a kotevního bloku

- Osazení dvojice pylonů, zavětrování, připevnění ložisek

- Zřízení dočasného podepření válcovaných nosníků a jejich osazení a zavětrování, připevnění ocelové mostovky

- Příprava kotvení a samostatných táhel a jejich osazení na konstrukci a zakotvení do kotevního bloku

- Zrušení dočasného podepření

- Dokončovací práce

Varianta C – Visutá konstrukce s dřevěnou mostovkou

- Vybudování opěr (upravení stávající) a kotevních bloků¨

- Osazení dvou dvojic pylonů, zavětrování, připevnění ložisek

- Zřízení dočasného podepření nosníků a jejich osazení, zavětrování

- Osazení hlavního táhla a následně závěsů mostovky

- Zrušení dočasného podepření

- Dokončovací práce

### Architektonické řešení lávky

Zvolený typ konstrukce splňuje nároky na pohledovou expozici v dané průmyslové lokalitě města. Konstrukce nijak esteticky nenarušuje charakter prostředí.

### Technicko-ekonomické porovnání variant

Cena variant je odhadnuta z jednotkových cen v Kč/m2 a celkové plochy nosné konstrukce resp. komunikace v m2. Vycházím z cen již realizovaných konstrukcí.

Varianta A – Spřažená ocelo-betonová konstrukce

(lávka Černošice)

Varianta B – Zavěšená konstrukce s lehkou mostovkou

(lávka Černošice)

Varianta C – Visutá konstrukce s dřevěnou mostovkou

(lávky Greenway), (menší náklady na nájezdní rampu, záplavová oblast)

Odhad stavebních nákladů na jednotlivé varianty:

Ceny jsou bez DPH a nezahrnují náklady na přeložky, které jsou značně závislé na požadavcích správců. Dále není zohledněn vliv životnosti a údržby.

## Rozsah studie

### Předpokládané využití studie

Studie má sloužit k rozhodnutí o způsobu řešení obnovení přemostění mezi městy. Při rozhodování je nutno zohlednit nejen výsledné stavební náklady, ale i postup výstavby, resp., provozní náklady, životnost opravy, budoucí rozvoj oblasti, využití stávající konstrukce při kontrolovaném dožití či nutnosti výkupu pozemků.

### Předcházející a navazující stupně dokumentace

Této studii nepředcházely žádné jiné projekty mimo historické lávky která se nacházela v těchto místech

Po této studii budou následovat další projektové stupně dle rozhodnutí investora a jeho finančních možností. Je nutno na časové ose přípravy počítat s oddělenou projektovou přípravou pro územní řízení, pro stavební řízení a pro výběrové řízení.

## Plánovací podklady

### Rozvojový dokument

Podkladem pro řešení bylo zadání investora řešit obnovení spojení mezi městy s respektováním přístupových komunikací, majetkoprávních vztahů. Zahrnutí lávky do rozvojového dokumentu města bude provedeno na základě volby varianty řešení lávky a její nájezdové rampy.

### Územně plánovací dokumentace

Lávka usnadní přechod přes Jizeru mezi městy Mnichovo hradiště a Klášter Hradiště nad Jizerou a umožní plynulé napojení na blízké cyklotrasy.

## Dopravně inženýrské údaje

### Prognózy rozvoje dopravy

Navržené varianty nepočítají s nutností rozšíření.

### Výsledky sběru dat a průzkumů

S ohledem na charakter stavby je tento odstavec bezpředmětný.

### Požadovaná kategorie komunikací a jejich prostorová úprava

Zásadním požadavkem je zřídit lávku s průchozí šířkou alespoň 2.5m pro smíšený provoz chodců a cyklistů.

## Mapové a technické podklady

### Mapové podklady

Pro potřeby návrhu bylo využito detailní geodetické zaměření oblasti se zákresem katastrálních hranic, informací o pozemcích a mapy celkové situace oblasti. Současně byly zajištěny informace o existenci inženýrských sítí.

### Geotechnické podklady

Pro potřeby zpracování této studie byl proveden inženýrskogeologický průzkum a průzkum stávající opěry pro případné využití. Podle podkladů bude možno využít stávající opěry na levém břehu a plošné založení na pravobřežní straně, v případě na pilotách (průzkum proběhl na levém břehu, pravá břeh byl prověřen pouze z historických dat (vrtů).

### Hydrotechnické údaje

Z hydrotechnických údajů byla zjištěna výška hladiny při velké vodě Q100, tedy H100=220.98m n.m.

## Předchozí studie

Předchozí studie na řešení lávky nebyla zpracována.

## Ostatní podklady a informace

Veškeré v současnosti dostupné podklady a informace jsou zahrnuty ve výkresové části dokumentace. Následně zjištěné skutečnosti budou zapracovány v dalších projektových stupních. Jedná se především o zákres vedení inženýrských sítí, katastrálních hranic, apod.

# Požadavky

## Základní parametry

### Zatížení, volná výška, prostorové uspořádání

Pro konstrukci lávky platí z hlediska zatížení norma ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - část II zatížení konstrukcí dopravou.

Z hlediska průjezdného profilu se požaduje minimálně 3m sířky a 2.5m výška.

Požadavky na prostorové uspořádání jsou rovněž součástí základní normy ČSN 73 6201.

### Technologie a postup výstavby

Postup výstavby je závislý na zvolené variantě. Stručně je nastíněn pro každou variantu výše v kap.2.3.5.

## Požadavek variantního řešení

Ve studii jsou zpracované dvě varianty na přemostění s ohledem na výše specifikované požadavky. Všechny varianty tyto požadavky splňují.

### Základní náležitosti

Umístění a koncepční návrh:

Konstrukce lávky a návrhy jeho umístění včetně nájezdové rampy respektuje místní podmínky a požadavky na minimální poloměry, maximální podélné spády, minimální šířky průjezdného profilu.

Charakteristiky řešeného objektu:

Konstrukce lávky je závislá na rozpětí, dostupnosti jednotlivých nosníků, možnosti použití atypických svařovaných nosníků a je odlišná pro každou ze zpracovaných variant. Převážně se jedná o spřaženou ocelobetonovou konstrukci.

### Podmiňující předpoklady

Součástí stavby je zajištění přeložek kolizních vedení inženýrských sítí, vytýčení všech sítí v místě stavby včetně zajištění přístupu uvolněním staveniště.

Na stavbu přemostění budou navazovat investice do rozvoje regionálních turistických a cyklistických tras.

Zhotovitel, nebo jeho podzhotovitel, zajistí potřebné montážní prostředky k osazování nosné konstrukce.

Zařízení staveniště je možné zřídit po obou stranách řeky.

### Dopady stavby

Celkový rozsah a problematika záboru pozemků:

Řešené varianty respektují v maximální možné míře stávající komunikace a vlastnické vztahy pozemků. Nutnost záborů u jednotlivých variant je zřejmá z přiložené výkresové dokumentace.

Konstrukce lávky se nachází na katastrálním území Klášter Hardiště nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. K záborům lesní půdy nedojde, může dojít k dočasným záborům zemědělské půdy.

Stavba lávky usnadňuje a urychluje přechod přes Jizeru.

Účinky stavby a objízdné trasy na životní prostředí:

Stavba negativně neovlivní životní prostředí.

### Vyhodnocení studijních prací

Studie prokázala proveditelnost záměru. Ekonomické zhodnocení variant je součástí kap.2.3.7.

## Požadavky na zajištění průzkumů

Geologický průzkum byl již proveden včetně diagnostiky stávající opěry.

Hydrologické údaje je v dalším stupni nutno aktualizovat a výslednou variantu projednat se správcem toku Povodí Ohře.

S ohledem na polohu stavby v průmyslové části města se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů, proto ani archeologický průzkum není nutný.

V Liberci, dne 29.7.2026

Vypracoval Bc. Jakub Humpal